VLAN

Switch:

conf t

vlan 101

interface fa0/0

switchport mode access

switchport access vlan 101

do write

порты в режиме access пропускают лишь трафик своего vlan

нужны порты которые пропускают трафик всех vlan’ов

vlan 100

interface fa0/24

switchport mode trunk

switchport trunk  vlan 100

Router:

interface fa 0/0

no sh

int fa 0/0.101

encapsulation dot1Q 101

ip address 192.168.101.1 255.255.255.0

do write

do sh run – конфигурация роутера

show ip route

show vlan brief – конфигурация коммутатора

DHCP на роутере

ip dhcp excluded-address 192.168.101.1 192.168.101.10

do write

ip dhcp pool R1Vlan101

network 192.168.101.0 255.255.255.0

default-router 192.168.101.1

RIP

router rip

version 2

no auto-summary

passive-interface fa 0/0.101

network 192.168.101.0

Access Control lists – ACL

ip access-list standart STvlan101

deny 192.168.102.0 0.0.0.255 – обратная маска!

permit any

do write

- и потом привязка этих листов к интерфейсам

interface fa0/0.101

ip access-group STvlan101 out

NAT/PAT

ip nat inside source static 192.168.121.10 10.1.11.2

Какой адрес       на какой

interface fa0/0.121

ip nat inside

interface fa0/1/0.11

ip nat outside